*  TS - 790 Remote Control v 1.0 - 1991 Marco Savegnago IW3FQG *

Salve a tutti, questo programma serve a gestire le  funzionalita'

del ricetrasmettitore Kenwood TS 790 tramite un computer MSDOS.

Originariamente l'idea di scrivere un programma di questo tipo mi

e'  venuta quasi per pigrizia, infatti, essendo nella mia  camera

le radio e i ricetrasmettitori non molto vicini tra loro,  quando

usavo il 790 in packet e c'era la necessita' di cambiare frequen-

za  oppure mi ero dimenticato l'offset o il rit inserito ero  co-

stretto a continui spostamenti avanti e indietro per la stanza.

Una volta iniziato a scrivere il programma  radio e computer sono

stati avvicinati cosicche' lo sviluppo e' dovuto a sola passione.

Il primo passo nella realizzazione del programma e' stato  quello

di costruire l'interfaccia di collegamento con il TS 790 via  se-

riale.

Questo e' stato abbastanza semplice in quanto tutti i segnali  u-

tili alla seriale sono presenti a livello TTL in un apposito con-

nettore posto sul retro dell'rtx e si e' trattato quindi di  tra-

sformare i segnali da TTL a RS232.

Vi ricordo che lo schema dell'interfaccia e' stato pubblicato  su

RR  del 7/91, se non avete questa rivista potete  richiedermi  la

fotocopia dietro il solo pagamento delle spese di spedizione.

Questa versione segue alla 0.1 e contiene alcune modifiche e  mi-

glioramenti che ho fatto in seguito a mie necessita' e a  richie-

ste da parte di radioamatori che hanno utilizzato il programma.

Questa  versione permette di visualizzare i msg di errore  e  gli

Help oltre che in Italiano anche in Inglese, questo per  favorire

tutti quei i colleghi stranieri che mi hanno scritto  chiedendomi

una versione personalizzata in lingua inglese.

Considerando  le modeste dimensioni del programma ho  pensato  di

creare un'unica versione del programma adatta a tutti.

Lo  sviluppo e le prove le ho condotte senza problemi con  i  se-

guenti sistemi :

RTX TS-790A con modulo per i 1200 Mhz.

Nota      : Il modello americano (A) dispone gia' della

scheda  encoder per il tone squelch.

Computer  : AST Bravo 486 con scheda VGA

AT 286/16 Mhz con scheda EGA e Hercules

Compaq LTE con scheda video CGA LCD

Dos       : MSDOS 3.3, 4.01 e 5.0, DRDOS 5.0 e DESQview 2.31

Mouse     : Logitech Mouse serie 9 con driver Logitech 5.01

Z-NIX Super mouse con driver Z-Nix 6.11 Ms comp.

L'interfaccia di collegamento tra computer e TRX e' autocostruita

e  anche se non ho mai visto e provato ne' l'interfaccia  ne'  lo

schema  della IF232c Kenwwod non credo ci dovrebbero essere  pro-

blemi.

Nell'archivio ho  inserito un  file ascii (SCHEMA.TXT) contenente

lo  schema dell'interfaccia da utilizzare tra PC e RTX.

Configurazione del programma

----------------------------

Il  programma prevede un file di configurazione  chiamato  RC.CFG

che viene ricercato nello stesso path in cui risiede RC.EXE.

All'interno  di  questo file sono definiti alcuni  parametri  che

permettono  a RC di adattarsi alla vostra configurazione  Hardwa-

re.

Vi ricordo che l'ordine con cui vengono inseriti questi parametri

non ha alcuna importanza.

La definizione dei vari parametri avviene usando delle parole ri-

servate seguite da un segno di uguale.

Es: l'indirizzo della porta seriale bisogna specificarlo scriven-

do in una linea la seguente riga:

indirizzo_seriale_trx = 0x2f8

Non ha importanza la posizione, il numero di spazi o altro  basta

che i 3 gruppi di lettere siano separati.

In  questo file di configurazione e' possibile inserire dei  com-

menti cominciando la riga un punto esclamativo '!'.

Es: la riga:

! Ciao questo e' un commento

verra'  ignorata dal programma che passera' a quella  successiva.

Le  definizioni dei 3 parametri possono essere date in  qualsiasi

ordine.

Se il file RC.CFG non viene trovato o il suo contenuto e'  incom-

pleto il programma usera' i valori di default che sono  rispetti-

vamente 02f8H per l'indirizzo della seriale e irq 3 corrisponden-

ti alla porta seriale standard COM2.

Uso del programma

-----------------

Il programma rileva automaticamente la presenza della scheda  vi-

deo e di conseguenza stampa direttamente sullo schermo a colori o

in monocromatico.

Lo  sviluppo del  programma e'  avvenuto  su computer  dotati  di

schede Hercules, CGA, EGA e VGA.

Se  lanciato da un multitasker (DV o DoubleDos) RC ne  rileva  la

presenza  e si predispone a funzionare senza  procurare  problemi

sia in termini di output che di esecuzione degli altri programmi.

Una volta lanciato RC leggera' dal TS-790 varie informazioni  sui

parametri  operativi e il contenuto delle memorie.

Questa operazione richiede alcuni secondi perche' il collegamento

pur avvenendo a 4800 baud non e' continuo in quanto il  micropro-

cessore del 790 che gestisce direttamente la seriale ha anche al-

tre cose da fare.....

Questo fatto ha influenzato notevolmente la velocita' di risposta

del  programma  che di per se' sarebbe anche veloce ma  che  sono

stato costretto a rallentare proprio a causa degli stati di  tem-

poranea 'assenza' di risposta.

Di  seguito  dopo la pressione di un tasto della tastiera  o  del

mouse verra' visualizzato lo schermo principale di RC.

Visualizzazione del programma

-----------------------------

Terminata la fase di caricamento delle memorie compare lo schermo

di RC che dopo alcuni istanti (tempo di leggere dal 790 le  varie

informazioni) si riempira'.

Lo  schermo  principale di RC e' riprodotto qui sotto e  come  si

puo' vedere, le funzioni disponibili sono di facile comprensione.

��[�]�������������������������������������������������������������������������ͻ

�                                                                              �

�                      TS-790 Remote Control versione 1.0                      �

�                        (c) 1991 Marco Savegnago IW3FQG                       �

�                                                                              �

�                      Lunedi'  12 Agosto 1991  23:15:36                       �

�                                                                              �

�                         IW3FQG  JN55SN Vicenza, Italy                        �

�                                                                              �

������������������������������������������������������������������������������Ķ

�    MAIN     �   FM   �    Frq   145.525000 Mhz   �   �   Step   100 Hz       �

������������������������������������������������������������������������������Ķ

�                               �         �                                    �

�   VFO A   :  144.700000 Mhz   �    # �  �   RIT OFF �     200 Hz   # �   # � �

�                               �    ���  �   ���������              ���   ��� �

�   VFO B   :  145.525000 Mhz   �         �   TONE OFF �   88.5 Hz   # �   # � �

�                               �         �   ����������             ���   ��� �

�   MEM 27  :  144.750000 Mhz   �    # �  �   CTSS OFF �   88.5 Hz   # �   # � �

�                               �    ���  �   ����������             ���   ��� �

������������������������������������������������������������������������������Ķ

�               �               �         �         �        �        �        �

�   SPLIT OFF � �   SCAN OFF �  �    RX  ܳ   LOCK ܳ  MUTE ܳ   ALT ܳ   VR � �

�   ����������� �   ����������  �   �����߳   �����߳  �����߳   ����߳   ���� �

������������������������������������������������������������������������������ͼ

Poco piu' in alto della meta' dello schermo sono presenti l'indi-

cazione della sezione del ricetrasmettitore a cui si  riferiscono

i  dati (MAIN o SUBS), l'emissione, la frequenza operativa,  l'e-

ventuale offset e lo step.

A  sinistra piu' in basso, sono presenti le  frequenza  contenute

nei vfo e nella memoria selezionata.

Queste  3 righe mostrano indirettamente anche quali di  questi  3

valori e' visualizzato sul display principale essendo quello  se-

lezionato piu' in risalto degli altri.

Al  centro sono presenti due frecce che hanno  l'esatta  funzione

dei Up e Down di quelle poste sul microfono.

A destra ci sono tre gadget che mostrano lo stato del Tone  enco-

der ,del decoder CTSS e del rit.

A  fianco ci sono le rispettive frequenze del tono  utilizzato  e

del rit con le frecce per modificarne il valore.

In  basso a partire da sinistra troviamo una fila di  gadget  che

hanno  la funzione di segnalare e modificare lo stato  di  SPLIT,

SCAN,  TX/RX , MUTE, ALT e LOCK.

Nota  che questi gadget funzionano soltanto quando e'  consentito

l'uso.

Es:  l'uso dell'ALT e' possibile soltanto se almeno in una  delle

sezioni  del  ricetrasmettitore e' selezionata  una  frequenza  a

1.2Ghz.

Lo  stesso dicasi per l'indicatore dello split che nelle  memorie

simplex (0 - 29) non funziona.

Infine, in basso a destra c'e' il gadget che aziona il voice  re-

call negli apparati in cui e' montato.

I gadget servono a visualizzare lo stato delle varie funzioni del

programma  e  in piu' permettono di commutare il  loro  stato  di

ON/OFF semplicemente posizionandosi sopra con il cursore del mou-

se e  clickare sopra.

In questo modo viene simulata graficamente la pressione e il gad-

get cambia di colore e/o indicazione di stato.

Lo  stesso e' possibile farlo attraverso la tastiera anche se  in

questo caso non si avra' l'effetto di pressione.

In questa versione ho introdotto la possibilita' di  visualizzare

il  puntatore del mouse in modalita' grafica (solo schede  EGA  e

VGA) usando le routine di Dave Kirsch.

Operazioni

----------

Una  volta partito il programma visualizza lo stato corrente  del

ricetrasmettitore  comprendendo quasi tutte le indicazioni  (sono

escluse  quelle non disponibili via seriale) riguardanti la  fre-

quenza operativa, emissione, indicazione dello step,  indicazione

dell'offset, le frequenza dei vfo , del rit, del tono e della me-

moria  selezionata, lo stato del rit, tone encoder, split,  scan,

mute, alt e lock.

Lo stato di questi ultimi e' visualizzato tramite gadget che  mo-

strano  lo stato cambiando colore o indicazione (ES:  SPLIT ON  /

SPLIT OFF).

Come gia' accennato in precedenza per cambiare lo stato di questi

gadget  o le indicazioni di frequenza, toni, etc, basta  portarsi

sopra con il mouse e clickare.

Lo  stesso e' possibile fare tramite tastiera usando i  caratteri

in contrasto sui gadget.

Segue   la   lista  delle  varie  funzioni   ottenibili   tramite

tastiera:

TASTO             FUNZIONE

-----             --------

freccia a dx      Commuta vis. da sezione main a sub dell' RTX

freccia a sx      Commuta vis. da sezione sub a main dell' RTX

Alt-E             Modifica emissione

F                 Imposta/Modifica frequenza display

Alt-O             Modifica Offset

Alt-S             Commuta stato Step

A                 Commuta display su VFO A

B                 Commuta display su VFO B

M                 Commuta display su MEMORIA

Alt-A             Imposta/Modifica frequenza VFO A

Alt-B             Imposta/MOdifica frequenza VFO B

Alt-M             Imposta/Cambia numero di memoria

PgUp              Aumenta frequenza rit (100 Hz)

PgDn              Decrementa frequenza rit (100 Hz)

Ctrl-PgUp         Incrementa Tono

Ctrl-PgDn         Decrementa tono

Alt-T             Seleziona tono

freccia in su     Equivalente a Up del microfono

freccia in giu    Equivalente a Down del microfono

Alt-X o Q         Esce da programma.

P                 Commuta funzionamento SPLIT

C                 Commuta funzionamento Scan

R                 Commuta ricetrasmettitore in RX

T                 Commuta ricetrasmettitore in TX

K                 Commuta stato lock

U                 Commuta stato Mute

L                 Commuta stato Alt

V                 Aziona Voice Recall

I                 Commuta stato Rit

N                 Commuta stato tone encoder

Alt-T             Cambia tono encoder

Ctrl-M            Modifica contenuto della memoria

C                 Commuta stato decoder CTSS

Alt-C             Cambia tono decoder

<->               Decrementa tono CTSS

<+>               Incrementa tono CTSS

F9                Dos Shell

Tutto queste funzioni sono disponibili direttamente con il  mouse

e in maniera forse piu' intuitiva.

Credo che nessuno avra' difficolta' a far funzionare il programma

una  volta  capito il semplice meccanismo che  gestisce  l'intero

programma.

Cambiamento della frequenza operativa o del VFO

-----------------------------------------------

Quando con il mouse o con i tasti si seleziona la funzione di mo-

difica della frequenza operativa sullo schermo compare un  reque-

ster con alcuni gadget che permettono di variare la frequenza di

1 Mhz 100, 10 e 1Khz.

Premendo la barra spaziatrice si puo' impostare direttamente tut-

te le cifre della frequenza voluta.

Le  eventuali cifre mancanti dopo le prime 3 che e'  obbligatorio

scrivere vengono riempite con zeri.

La  conferma e l'impostazione della frequenza si ha premendo  re-

turn da tastiera o il gadget OK.

In  ogni momento e' possibile annullare l'operazione premendo  il

tasto esc oppure premendo il gadget posto in alto a sinistra  sul

bordo del requester.

Cambiamento e modifica dei parametri relativi a una memoria

-----------------------------------------------------------

Posizionandosi sulla frequenza della memoria con il puntatore del

mouse e premendo il tasto destro oppure usando la combinazione di

tasti  CTRL-M e possibile cambiare i valori del parametri di  una

memoria.

Questi  vengono visualizzati in un piccolo schermo sovrapposto  a

quello  principale in cui e' possibile selezionare le varie  voci

sia selezionandole con il tasto sinistro del mouse che con i  ta-

sti in sovraimpressione sui gadget.

Per modificare il contenuto della memoria bisogna selezionare  il

gadget MODIFICA.

Help

----

In ogni momento premendo il tasto H o F1 e' possibile far  visua-

lizzare uno schermo che riassume le varie funzioni di RC.

Per  lo schermo principale l'help e' diviso in piu' pagine  sele-

zionabili con i tasti freccia.

Per uscire rapidamente dell'help basta premere il tasto ESC.

Uso di RC con altri programmi

-----------------------------

Come ho gia scritto in precedenza RC (che occupa circa 80k quando

funziona)  rileva automaticamente la presenza di DESQview o  Dou-

bleDos  si predispone a funzionare con questi  pseudo-multitasker

in  modo da evitare collisioni con altri programmi e evitando  di

monopolizzare il sistema.

In  questo  senso io quasi sempre utilizzo RC in unione a  SP  un

programma di gestione packet per TNC2 scritto da DL1MEN.

Problemi e bug

--------------

Il funzionamento del programma non e' garantito al 100% anche  se

l'utilizzo quasi giornaliero hanno permesso e premettono di  sco-

prire  continuamente eventuali errori.

Problemi ne ho avuti utilizzando provando alcuni mouse i cui dri-

ver originali non funzionano molto bene.

L'effetto  che procurano e' quello di buchi (non  fisici!)  sullo

schermo  o di mescolamenti di caratteri che all'inizio  mi  hanno

fatto credere che la colpa fosse mia.

Io attualmente uso un mouse logitech o un microsoft con i relati-

vi driver originali e con questi non ho accusato problemi.

Le routine per visualizzare il puntatore grafico per il mouse po-

trebbero dare qualche problema con alcune schede video, in questo

caso consiglio di disabilitare la funzione in RC.CNF.

Non  ho potuto provare il programma su TS-790 privi del modulo  a

1.2Ghz (non ho proprio voglia di smontare il modulo!), spero  co-

munque  che questo non pregiudichi il funzionamento  in  apparati

sprovvisti di tale scheda, nel qual caso potrei pensarci.

Se qualcuno trova qualche errore o verifica qualche anomalia puo'

farmelo sapere.

Note e possibili miglioramenti

------------------------------

Il programma cosi' com'e' penso sia abbastanza completo sfruttan-

do  al 100% le possibilita' offerte del comando seriale  del  TS-

790.

Tutto  quello che non e' possibile fare da seriale (es:  commuta-

zione MAIN<->SUB, Reverse, cambiamento del valore dell'offset) e'

a causa della mancanza di comandi disponibili via seriale.

Peronalmente ritengo  concluso  lo sviluppo di  questo programma

che  e' nato per l'uso personale e che per  questo  e' gia' piu'

che completo.

I  miglioramenti e le modifiche rispetto alla versione  0.1  sono

state fatte per esigenze personali e per richieste fatte da  uti-

lizzatori del programma.

Distribuzione del programma

---------------------------

Il programma e' liberamente copiabile e distribuibile da chiunque

a fini non commerciali o di vendita.

Le eventuali nuove versioni del programma saranno disponibili ol-

tre che direttamente dal sottoscritto, in packet via BBS IW3EXH-8

di Vicenza e la BBS telefonica SHADOW di Trento.

Infine se ritenete che il programma sia interessante, utile e vo-

lete incoraggiarne lo sviluppo potete inviarmi un piccolo contri-

buto come dimostrazione di apprezzamento del lavoro.

Saluti a tutti!!

Marco Savegnago

Str.lla Ospedale 87

36100 Vicenza

Packet: IW3FQG @ IW3EXH.ITA.EU