FT

Versione 3.1 (DOS e WINDOWS)

Programma CAT per gli RTX YAESU FT-212 e FT-712

Copyright (c) 1990-1993 Marco Savegnago

Il programma FT permette di controllare i ricetrasmettitori YAESU della serie

FT X12 tramite una semplice interfaccia CAT che e' possibile autocostruire

con poca spesa (e poco sforzo) seguendo lo schema incluso nell'archivio di

distribuzione.

Sono disponibili 2 versioni distinte, una funzionante in MSDOS testo,

la seconda in ambiente WINDOWS.

I due programmi offrono caratteristiche particolari per gli ambienti e le

necessita' per cui sono stati scritti.

La versione DOS (che d'ora in poi chiamero' FT) offre una grafica a carattere

con i controlli (pulsanti, edit etc) simulati con i caratteri del set esteso

ASCII, con in piu' la possibilita' di funzionare in modalita' TSR.

La versione WINDOWS (che d'ora in poi chiamero' FTW) che sfrutta appieno le

caratteristiche di questo ambiete, appare con un look piu' particolare e

gradevole oltre a offrire qualche controllo in piu'.

Ambedue le versioni sono scritte in C++, la versione WINDOWS in particolare

e' stata completamente riscritta in (rispetto alla versione 2) usando OWL

di Borland C++.

Le caratteristiche comuni ai due programmi sono le seguenti:

- Possibilita' di controllare una o due radio contemporaneamente utilizzando

una o due porte seriali mediante un semplice circuito autocostruibile e di

cui e' presente lo schema elettrico nell'archivio.

- Ambedue le versioni offrono il pieno controllo delle funzioni disponibili

mediante il mouse.

- I controlli sono rappresentati (in FTW) dai classici gadget WINDOWS oppure

(in FT) simulati un disegno a caratteri.

- FT e' pienamente configurabile per quanto riguarda l'indirizzo della porta

seriale e l'hotkey di attivazione (per il modo TSR), mediante un programma

di configurazione esterno che propone le selezioni possibili e modifica

automaticamente la configurazione interna.

- FTW dispone di un file di configurazione esterno FTW.INI (che risiede nella

directory principale di WINDOWS e viene creato automaticamente la prima volta

che si avvia il programma) che contiene i parametri di configurazione e

lo stato dei controlli.

E' possibile modificare la configurazione tramite un editor di testi oppure

direttamente dall'interno del programma.

Le memorie inserite all'interno di FTW sono memorizzate in un file non

editabile. Se si desidera cancellare completamente il contenuto del buffer

basta cancellare il file FTW.MEM che risiede nella directory di avvio di FTW.

I programmi sono contenuti all'interno di un file autoestraente in formato

LHA che una volta mandato in esecuzione provvedera' a espandere automaticamente

tutti i programmi in esso contenuti.

Per questo motivo consiglio di creare dapprima nell'HD una directory (es: \FT)

copiare al suo interno il file FT30.EXE e mandarlo in esecuzione.

A questo punto prima di eseguire FT occorre usare l'apposito programma di

configurazione FTCONFIG con la seguente sintassi:

FTCONFIG FT.EXE

FTCONFIG richiede, tramite una serie di domande a video di inserire tutti i

parametri legati alla vostra particolare configurazione (numero e tipo di

radio, indirizzo delle porte seriali etc.) a cui e' necessario rispondere

correttamente per portare a termine con successo l'installazione.

La procedura di installazione di FTW e' un pochino piu' complessa ma e'

alla portata di chiunque abbia un po' di confidenza con WINDOWS.

Innanzi tutto occorre copiare la FONT LIBRARY FTWFONT.FON nella directory

\WINDOWS\SYSTEM.

Dopo aver lanciato WINDOWS occorre installare la nuova library usando

l'opzione Aggiungi (selezionando la directory \WINDOWS\SYSTEM) dell'opzione

Caratteri del pannello di controllo .....

Completata questa prima operazione occorre installare il programma in un

gruppo preesistente o crearne uno di nuovo mediante il comando Aggiungi

del Program Manager.

Fatta questa seconda operazione e' possibile attivare immediatamente il

programma che e' preconfigurato con dei parametri di default che e' possibile

variare selezionando l'opzione preferences dal menu file.

All'avvio il programma si presenta (in ambedue le versioni) con un finestra

principale in cui sono visibili oltre alle frequenze, tutti i controlli e le

selezioni disponibili.

Tutti i controlli sono selezionabili tramite gli hotkey evidenziati oppure

con il mouse.

Non esiste corrispondenza univoca tra i controlli presenti in un o l'altra

versione del programma in quanto anche se possibile questo limitava le

funzionalita' della versione WINDOWS.

Per quanto riguarda il funzionamento del programma ricordo che il CAT

disponibile in queste radio permette un dialogo unidirezionale COMPUTER > RTX

il che limita il controllo dell'effettivo stato della radio e obbliga il

programma a effettuare tutti i controlli sulle impostazioni effettuate.

In questo caso il controllo che la frequenza impostata sia compatibile con

lo step impostato e' importante per evitare che la radio rifiuti le impostazioni

e che quello che viene visualizzato dal programma non corrisponda a cio' che

effettivamente e' visualizzato nel display delle radio.

Il problema e' stato risolto creando una classe 'Frequency' che si occupa di

ricevere il dato dalle varie fonti (file di configurazione, input utente .. etc)

e modificarlo perche' esso sia compatibile alle impostazioni.

Requisiti Hardware

------------------

FT funziona senza problemi su qualsiasi configurazione Hardware (schede video

a colori/monocromatiche) e Software.

FTW e' compilato per funzionare su al minimo un 80286 e Windows in qualunque

modalita'.

Personalmente ho eseguito le prove con WINDOWS 3.1 su computer 286, 386 e 486

utilizzando le schede video EGA o VGA in risoluzione standard.

Sorgenti di FTW

---------------

In questa versione ho inserito i sorgenti di FTW nella speranza di far cosa

gradita a chiunque sia interessato.

Il programma e' scritto in C++ usando le estensioni Borland (leggi DDVT) e OWL

presente nei compilatori Borland C++ & Application Framework o Turbo C++ for

Windows.

Per questo motivo se si desidera ricompilare il programma occorre possedere

almeno uno dei due precedenti compilatori, in quanto NON e' possibile usare

altri compilatori (leggi Microsoft o Zortech).

I sorgenti (come per il programma) non e' previsto nessun supporto e sono

inclusi solo a scopo di studio personale e per verificare il funzionamento

del programma.

Il programma e' scritto in C++, per questo forse risultera' poco leggibile

per chi non ha padronanza con il linguaggio.

Il programma pur essendo stato testato a lungo contiene certamente qualche

errore o mancanza che e' giustificabile vista la sua natura, inoltre non ho

badato molto a strizzare il codice in alcuni punti dove si puo' certamente

migliorare.

Schema interfaccia CAT

----------------------

All'interno dell'archivio di distribuzione e' presente lo schema elettrico

dell'interfaccia CAT da autocostruire.

L'interfaccia e' stata disegnata e costruita dal sottoscritto seguendo le

indicazioni presenti all'interno del manuale dei ricetrasmettitore.

Note finali

-----------

Questo programma e' il risultato di un progetto sviluppato (a piu' riprese)

per uso personale con l'obbiettivo di sviluppare idee per l'integrazione tra

radio e computer.

Il programma cosi' com'e' attualmente soddisfa le mie personali esigenze ma non

e' escluso che in futuro possa venir migliorato inserendo qualche nuova funzione

che ho gia' in mente.

E' possibile copiare/trasmettere/divulgare il programma e i relativi sorgenti

in qualsiasi forma e mezzo tranne che per scopi commerciali.

Nessuna responsabilita' e' attribuibile al sottoscritto se il programma durante

la sua esecuzione procura blocchi che possono causare la perdita di dati o altro.

Lo stesso vale per l'interfaccia nel caso che essa procuri delle noie agli

apparati!

Saluti a tutti!

Marco IW3FQG