����������������͸

�  SENDPASS 4.1  �

����������������;

SENDPASS 4.0  Copyright (c) 1991~1999  Marco Savegnago IW3FQG

SENDPASS e' una utility per la generazione di password di risposta a nodi di

tipo:

-    NET/ROM/TheNet

-    ITANET

-    SuperVozelj

-    FlexNet

o BBS (es: AA4RE/F6FBB) utilizzando il protocollo a matrice MD2 o RSA ed e'

utilizzabile con gran parte dei programmi usati normalmente in packet in modo

SEMIAUTOMATICO.

L'aggettivo semiautomatico e' d'obbligo anche se la sola cosa che l'operatore

deve fare una volta letta la richiesta di inserimento della password e' la

pressione di una combinazione di tasti.

A questo punto SENDPASS fa il resto. Come???

Partendo dal fondo dello schermo cerca tra le linee la frase tipica es:

750VI2:IR3VI-2> 2 3 4 5 6     nel caso del nodo

oppure

Inserisci la tua password -- 2 3 4 5 6  nel caso del BBS

genera la combinazione di caratteri per la risposta e voi ve li trovate scritti

nella posizione del cursore, pronti a essere trasmessi con un semplice ENTER

oppure automaticamente (vedi opzione /S).

Tutto qui!

A questo punto credo che molti non avranno capito molto, ne' di come funziona

il programma ne' di come si fa partire etc....

Il programma SENDPASS e' un TSR, in pratica un programma che pur terminando

subito dopo l'esecuzione rimane in memoria in attesa che un qualcosa

(tipicamente la pressione di un tasto o un interrupt software) lo mandi in

esecuzione.

SendPass va installato in memoria prima di far partire il programma di

terminale abitualmente utilizzato.

SENDPASS per funzionare ha bisogno di alcuni parametri che gli vengono forniti

nella linea di comando del dos.

Questi sono:

/A       usa i valori di default ignora gli switch o la configurazione

/B       usa il BIOS per accedere allo schermo.

/Cxx     setta il colore usato nella finestra del messaggio.

xx esprime il codice dei colori da usare in esadecimale.

Default 4e.

Per avere la lista dei codici dei colori usate il programma COLHEX

presente nell'archivo.

/D       definisce la lunghezza di default delle password

/E       usa i testi in lingua inglese

/F[file] specifica che i parametri relativi alla password e la stringa da

ricercare nello schermo si trovano nel file 'file'.

es: /FC:\PW\PASS usa le i dati contenuti in C:\PW\PASS.

/G       specifica l'algoritmo da usare per default

Matri(X) (M)D2 (I)TENET (F)lexNet

/?|H     mostra questo testo.

/I       Usa i testi in italiano

/J[sshh] specifica la combinazione di tasti da utilizzare per generare FALSE

password.

ss e' la combinazione dei tasti di shift (CTRL-ALT-SHIFT)

hh e' lo scancode dei tasti.

Default ALT-LSHIFT-A.

Vedi in file TASTI.DOC per la lista delle possibile combinazioni.

/K[sshh] specifica la combinazione di tasti da utilizzare per generare VERE

password.

ss e' la combinazione dei tasti di shift (CTRL-ALT-SHIFT)

hh e' lo scancode dei tasti.

Default ALT-LSHIFT-Z.

Vedi in file TASTI.DOC per la lista delle possibile combinazioni.

/L[sshh] specifica la combinazione di tasti da utilizzare per selezionare

la password attiva.

ss e' la combinazione dei tasti di shift (CTRL-ALT-SHIFT)

hh e' lo scancode dei tasti.

Default ALT-LSHIFT-X.

Vedi in file TASTI.DOC per la lista delle possibile combinazioni.

/M[sshh] specifica la combinazione di tasti da utilizzare per mostrare

la password attiva.

ss e' la combinazione dei tasti di shift (CTRL-ALT-SHIFT)

hh e' lo scancode dei tasti.

Default ALT-LSHIFT-S.

Vedi in file TASTI.DOC per la lista delle possibile combinazioni.

/N       previene effetto neve nelle CGA aspettando il retrace.

/O       tenta il caricamento su EMS o XMS

/P[NULP] imposta flag per la generazione di FALSE password

/PN     Genera password di risposta conteneti numeri

/PU       ""      ""    "     ""       ""     lettere maiuscole

/PL       ""      ""    "     ""       ""     lettere minuscole

/PP       ""      ""    "     ""       ""     punteggiatura

/P      Tutte le opzioni sopra descritte

E' possibile combinare piu' opzioni nello stesso comando /P

Es:

/PUN e' uguale a /PU /PN

e quindi:

/PNU    = Numeri e lettere maiuscole

/PLU    = Lettere maiuscole e minuscole

/PLUNP  = Numeri e lettere maiuscole e minuscole e punteggiatura

/Q       non stampa messaggi all'installazione

/R      evita la ripetizione dell'ultima password

/S[TF[n]] imposta il numero di ENTER da far seguire alle PASSWORD VERE E FALSE

/STn    = setta il numero (n) di ENTER da inviare dopo la

password VERA es:

/ST2 invia 2 ENTER dopo l'invio della password VERA

/SFn    = setta il numero (n) di ENTER da inviare dopo la

password FALSA es:

/SF2 invia 2 ENTER dopo l'invio della password FALSA

Note:

1 - In ambedue i casi se non viene specificato il numero di

enter ne viene sempre inserito 1, quindi:

/ST e uguale a /ST1

2 - Per compatibilita' con le versioni precedenti l'opzione

/S e' uguale a a /ST.

/T       visualizza gli HotKey attivi

/U       toglie SENDPASS dalla memoria.

/W       memorizza permanentemente i dati di configurazione specificati.

/X[sshh] specifica la combinazione di tasti da utilizzare per attivare la

password automatica.

ss e' la combinazione dei tasti di shift (CTRL-ALT-SHIFT)

hh e' lo scancode dei tasti.

Default GRAY 5

Vedi in file TASTI.DOC per la lista delle possibile combinazioni.

/Yc      seleziona la password da usare

L'installazione tipica sara':

SENDPASS /FPASSWORD.TXT

dove PASSWORD.TXT e' il file contenete i dati relativi alla password cosi'

come specificato in seguito.

Se questo non e' specificato viene comunque richiesto durante l'esecuzione.

Se si vuole che il programma oltre che inserire le lettere della passoword

invii in seguito anche un enter per rendere piu' veloce il procedimento basta

aggiungere un /S nella linea di comando es:

SENDPASS /FPASSWORD.TXT /S

Se si vuole cambiare il colore della finestra contenente il messaggio basta

sceglierne uno nuovo con il programma COLHEX e inserirlo nella riga di comando

con il parametro /C (es: BIANCO su BLU = 1F):

SENDPASS /FPASSWORD.TXT /C1f

Per cambiare sequenza di attivazione di SENDPASS usate lo switch /K seguito

dal codice ricavato dalla tabella riportata in TASTI.DOC:

(es: CTRL-ALT-A = 0c1e)

SENDPASS /FPASSWORD.TXT /K0c1e

I parametri /B e /C sono utili nel caso (anche mio) che si stia usando una

scheda video non perfattamente compatibile oppure una vecchia CGA che puo'

aver problemi di retrace procurando il tipico effetto neve.

Per memorizzare permanentemente nel file questi parametri usate il comando

/W di seguito a quelli selezionati es:

SENDPASS /C1f /K0c1e /S /FPASSWORD.TXT /W

Infine per eliminare SENDPASS dalla memoria basta usare il comando /U:

SENDPASS/U

Fin qui credo sia tutto semplice, ma ora prima di vedere come utilizzare

il programma bisogna inserire i dati relativi alle varie password che si

utilizzano normalmente per accedere ai vari BBS e nodi.

Questi dati vanno inseriti in un file esterno a SENDPASS che potra' essere

scritto con un normale editor e che dovra' contenere le definizioni delle varie

password secondo le indicazioni riportate nel file di esempio PWD.TXT presente

all'interno dell'archivio.

A questo punto terminata questa procedura che e' piu' difficile da scrivere

che da fare, si puo' provare a vedere se il tutto funziona.

Installate il programma SENDPASS con il seguente comando:

SENDPASS /FPASSWORD.TXT

e lanciate il vostro programma di terminale.

Provate la connessione con il BBS o nodo e quando sullo schermo comparira' la

richiesta di inserire al password premete la combinazione di tasti:

ALT-SHIFT_DI_SINISTRA-Z

qui SENDPASS entrera' in azione e mostrera' un breve messaggio di successo

("INVIO PASSWORD...") quando la frase e' stata trovata o di insuccesso

("KEYWORD NON TROVATA") quando la frase di comando non e' stata trovata.

A questo punto vi trovate con la password scritta nello schermo e basta che

premiate ENTER per inviarla al BBS o nodo!

Vi ricordo che usando l'opzione /S non dovete fare neanche questo....

Tutto qui!

Questo modo di operare permette a SENDPASS di essere completamente indipendente

dalla configurazione hardware/software che si sta' usando.

Quando avete terminato di operare in packet potete togliere SENDPASS dalla

memoria usando l'opzione /U.

Inutile dire che il programma e' stato personalmente provato su diversi

computer 8086,286,386 e 486, con tastiere internazionale, italiana, svizzera,

tedesca (piu' o meno estese), e schede video HERCULES, CGA, EGA e VGA (anche le

emulazioni) e di queste ultime anche in risoluzione 43 o 50 righe.

Gli unici requisiti sono compatibilita' IBM al 100% e DOS >= 3.0.

SendPass funziona regolarmente sotto PC|MS-DOS 5, o in una sessione DOS di OS/2.

Attualmente non e' possibile caricare la parte residente di SendPass nella

memoria alta con il comando LH.

SendPass e THS/PHS (by HB9CVV)

������������������������������

Chi ha provato SendPass con THS o PHS due programmi scritti da HB9CVV avra'

avuto qualche problema nell'ottenere la password di risposta, questo per causa

del particolare metodo usato da questi due programmi per accedere alla tastiera.

Durante alcune prove con il debugger (THS mi e' comodo con la DRSI) ho notato

che SendPass inserisce regolarmente la stringa di risposta nel buffer della

tastiera soltanto che XHS non se ne accorge perche' in quel momento il task

che gestisce l'handler della tastiera 'dorme'.

Per 'svegliarlo' e' sufficente premere alcune volte uno dei tasti di Shift della

tastiera.

Il metodo non e' ottimale ma putroppo non ho ancora avuto il tempo di studiare

un metodo per risolvere il problema (tutto si risolverebbe se XHS fosse

compilato con una versione piu' recente di CTask).

Per richiamare le funzioni di SENDPASS da un altro programma tramite un

interrupt software e' disponibile un'interfaccia che attualmente e' ancora

in fase di messa a punto. I dettagli sul funzionamento saranno disponibili

in futuro.

Supporto MD2

------------

Dalla versione 2.2 SendPass fornisce il supporto allo standard MD2 come

proposto da IK2OVV e IW2GKO.

Il programma riconosce automaticamente se il BBS supporta MD2 e invia la

password corretta.

Il Challege MD2 viene inviato dal BBS dopo la classica sequenza a matrice

in una stringa compresa tra parentesi quadrate [] es:

Inserisci la tua password -- 1 2 3 4 5 [0123456789]

\_________KEYWORD__________/ \MATRICE/  \__MD2___/

ITANET Password

---------------

Dalla versione 3.2, SendPass genera e riconsce richieste di password da parte

di un nodo ITANET rev2, dalla 3.3 il supporto e' esteso anche alla rev.3 SBCC.

ITANET e' un software di networking basato su una scheda SBCC 80186 progettata

da IW3QBN e IK4IRO che dispone di 4 porte radio a velocita' variabili da

1200bd fino a 1.2Mb. Il software e' stato scritto da IV3ZXF.

Dati i 5 numeri memorizzati nella EPROM ITANET che in SendPass sono

contenuti nel campo password es 12345

Dati i 5 numeri inviati dal nodo ITANET dopo un comando SYS che sono

presenti nella linea precedente a quella in cui viene trovata la

la keyword  (sempre che questa venga trovata alla linea > 1)

es 176 9 12 34 49

Il nodo ITANET si aspetta in risposta un numero calcolato facendo la

somma algebrica come segue:

Per tutti 5 i numeri richiesti da ITANET

Prendo il numero richiestomi da ITANET

se questo e' pari prendo -1 e lo moltiplico ...

altrimenti (se dispari prendo) 1 lo moltiplico ...

... per il numero della password e quello inviatomi da ITANET

RSA A CHIVI ASIMMETICHE

-----------------------

La password utilizzando l'algoritmo RSA a chiavi asimmetriche

Oggi grazie alla diffusione delle reti a livello regionale o nazionale, la

scomodita'  di avere password diverse tra BBS oppure il solo fatto di dover

essere registrati in ogni BBS ha fatto nascere la necessita' di disporre di un

sistema di autenticazione piu' evoluto che consenta di:

1. Utilizzare la stessa password in piu' BBS (sia a livello regionale che

nazionale)

2. Evitare che il Sysop, eventuali sostituiti o semplicemente hackers che

riescano a forzare un sistema siano poi in grado di entrare liberamente

in qualunque BBS per vari scopi.

La soluzione e' quella di utilizzare un protocollo di autenticazione che

faccia uso di un algoritmo di cifratura con chiavi asimmetriche.

Un algoritmo a chiavi asimmetriche consente all'utente di generare una coppia

di chiavi:

1. una chiave liberamente condivisibile (detta pubblica) con tutte le BBS che a

lui  interessa collegare e utile solo a decodificare il challenge all'atto

della connessione

2. una chiave (detta privata) che terra' per se' e che gli consente di

codificare il challenge.

Il protocollo di autenticazione dell'utente funziona cosi':

L'utente utilizzando un apposito programma genera la coppia di chiavi.

Invia al Sysop del  BBS quella pubblica con una copia di documenti che ne

certifichino l'identita', il Sysop una volta verificato che non ci siano

problemi provvedera' a inserirla nel file di configurazione del programma

di controllo di accesso del BBS.

(Una soluzione al problema di dover registrare la propria password presso

qualunque BBS a cui si vuol accedere e quella di istituire a livello regionale

un archivio certificato delle chiavi pubbliche che certifica l'autenticita' dei

dati distribuiti e provvede ad aggiornare gli archivi dei BBS collegati in rete)

In questo modo un utente che si e' registrato sa' di poter entrare in tutti i

BBS della rete.

All'atto della connessione il BBS puo' generare un multi challenge che consente

all'utente di scegliere quale protocollo utilizzare per l'autenticazione,

oppure un solo challenge se l'utente ha deciso di collegarsi utilizzando sempre

solo un protocollo sicuro. (In base al protocollo utilizzato il BBS potrebbe

decidere se aumentare o diminuire il livello di sicurezza attribuito all'utente)

Il BBS invia la proposta di autenticazione formata dal prompt (con l'header

indicante i protocolli supportati) e il  challenge

? Password <I3KUH:N5-MD2-RSA128> 1 2 3 4 5  [0123456789]

dove il challenge RSA e' uguale a quello MD2 e' quello compreso tra parentesi

quadre per evitare problemi di compatibilita' all'indietro con i programmi gia'

esistenti.

Se l'utente e' in grado di rispondere, utilizzera' il protocollo piu' sicuro

tra quelli disponibili (e indicati nell'header del prompt).

L'utente riceve il challenge RSA, esegue la funzione MD2 in modo da ottenere

in ingresso una chiave di lunghezza prefissata, codifica il risultato della

funzione MD2 con la sua chiave privata e invia il risultato al BBS.

Il BBS riceve il risultato, lo decodifica con la chiave pubblica dell'utente

e lo compara con il risultato della funzione MD2 eseguita da lui localmente

sul challenge MD2. Se i due risultatati combaciano allora l'utente,

e' autenticato.

Vantaggi e svantaggi dell'algoritmo RSA

Vantaggi:

1. Nessuna delle chiavi viene trasmessa nel canale  radio insicuro

2. Possibilita'  di condividere la stessa chiave pubblica tra BBS

3. Elevato livello di sicurezza dell'algoritmo di codifica unito all'impiego

di un challenge pseudo casuale generato ad ogni collegamento.

Svantaggi:

1. Impossibilita' di usare chiavi mnemoniche

2. Impossibilita' di calcolare 'a mano'  il risultato

Note:

Questa implementazione e' unidirezionale e non consente all'utente di

autenticare l'identita' del BBS a cui sta' cercando di accedere.

Per consentire all'utente di autenticare il BBS sarebbe necessario eseguire

la procedura di autenticazione soprascritta anche nel verso contrario

all'atto delle connessione in questo modo:

L'utente X chiama il BBS Y.

Il BBS Y risponde.

L'utente X chiede al BBS Y di verificare la sua identita' inviando un challenge.

Il BBS dovra' rispondere inviando il challenge elaborato con MD2 e codificato

con la sua chiave privata. L'utente sara' certo dell'identita' del BBS solo se

decodificando la risposta con la chiave pubblica del BBS, questa coincidera' al

challenge inviato e codificato con MD2.

Questa e' realizzabile in pratica solo utilizzando una procedura automatizzata

in uno script file, in quanto a un utente privo di conoscenza specifica

diventerebbe troppo complessa da gestire.

GENKEY.EXE

----------

Per utilizzare l'algoritmo RSA a chiavi asimmetriche occorre generare la coppia

di chiavi.

Per questo nel presente archivio e' presente il programma GENKEY.EXE che

serve a generare coppie casuali di chiavi.

Le chiavi sono generate in modo casuale mescolando varie volte informazioni

legate alla data e l'ora del computer e alcuni timer interni che possono veri

considerati buoni generatori di numeri casuali.

Il programma e' un semplice eseguibile che funziona a command line.

Digitando semplicemente GENKEY l'output a video sara' questo:

GENKEY 1.0 Apr 19 1998 - Copyright (c) 1998 Marco Savegnago

Public & Private Key Client Generator

For HAMRADIO Secure Authentication Protocol 1.0

Usage: GENKEY [options] <public_key_filename> <private_key_filenane>

options:                -x- = turn switch x off

-?      - Show this text

-Bnnnn  - Set number of key bits (default: 128)

-F      - Use F4 in public exponent (default ON)

Il programma accetta due nomi di file (che se esistono verranno sovrascritti).

Il primo (public_key_filename) indica il nome del file che al termine

dell'esecuzione del programma conterra' la chiave pubblica da inviare al BBS.

Il secondo (private_key_filename) indica il nome del file che al termine

dell'esecuzione del programma conterra' la chiave privata segreta da inserire

all'interno del file di configurazione di sendpass (es: PWD.TXT).

I parametro -B serve a specificare la lunghezza delle chiavi da generare in bit.

Per default questo parametro e' uguale a 128 e puo' arrivare a 256.

Si consiglia di usare 128 bit in tutte le situazioni visto che tale lunghezza

garantisce sufficente sicurezza ed elevata velocita' di elaborazione.

Il parametro F introduce serve per variare il fattore nell'esponente della

chiave pubblica rispetto al default (di norma e' a ON).

Come procedere:

Portarsi in una directory vuota di qualunque dispositivo in cui sia possibile

scrivere e scrivere:

GENKEY PUB.KEY PRIV.KEY

Al termine dell'elaborazione che a seconda dei casi puo' essere piu' o meno

lunga verranno prodotti due file PUB.KEY e PRIV.KEY.

Ora con un text editor prendete il contenuto del file PRIV.KEY e ricopiatelo

nel file di configurazione delle password di SENDPASS (es PWD.TXT) dopo il

token:

RSA_PRIVATE_KEY

es:

rsa_private_key = [SAP-1.0-RSA128-gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzP3tKIWvYQknlr9Y+neV+wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFwtnmiQ88Iv65wKkAsBXuEAAAAAAAAAAOlrmQdV/TxKAAAAABKLAAADg0g5t8qWYIwAAAAAAAAAACw1EJpvErLkAAAAAAAAAAHV8UB4U14SRAAAAAAAAAADdz/24L4ioi7==]

Inviate il contenuto del file PUB.KEY al SYSOP del BBS a cui volete accedere

utilizzando questa chiave.

Caricate SENDPASS e provate.

AUTOPASSWORD

------------

La funzione AutoPassword consente di automatizzare la procedura manuale

di selezione della password (in base alla keyword o il nominativo) e l'invio

della password selezionata mediante la pressione di un solo tasto che di

default e' il tasto 5 del tastierino numerico (Grey 5) della tastiera del PC.

Algorithm????

-------------

Dalla versione 3.3 di SENDPASS per rendere possibile la gestione e la selezione

dei vari algoritmi utilizzati dai nodi e' stata aggiunta la parola chiave

ALGORITHM che se indicata in ciascuna sezione di definizione di password

consente di stabilire l'algoritmo utilizzato per generare la frase di

risposta.

Le 4 possibili selezioni sono le seguenti:

X - Matrix     (NETROM/TheNet/SuperVozelj/AA4RE/F6FBB)

M - MD2        (AA4RE o GetPass)

I - ITANET     (ITANET con Firmware 2.x o 3.x)

F - FlexNet    (FlexNet o FlexNet/PC 3.x)

R - RSA        (Utilizza il protocollo di codifica a chiavi asimmetriche RSA)

es:

BEGINPWD IR3VI

KEYWORD = 750VI2:IR3VI-2>

PASSWORD = 12345

ALGORITHM = M

ENDPWD

BEGINPWD IR3VIC

KEYWORD = ITNVI:IR3VIC> PASSWORD:

PASSWORD = 10000

ALGORITHM = I

ENDPWD

BEGINPWD FLXNET

KEYWORD = (0)

PASSWORD = 12345

ALGORITHM = F

ENDPWD

BEGINPWD I3KUH-8*

KEYWORD = Password ? <I3KUH:N5-MD2-RSA256>

PASSWORD = ABCDEFDWIODHOIWHODEODIHWEOIDHEWOIDHEWODHEWO

RSA_PRIVATE_KEY = [SAP-1.0-RSA256-AAGx20o5og6IPvN4E/nEPB6MELofSPsMztJYPNL5dOnKJwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABHKI4XfT4L/kqi2AYyRXLuO5SvAtsECEEIrpF7tXt+QHaceJfr3212BgLsWHg8cqB0G8MyzTPoqRBJwrG5PawpzmXGLVdUOkpT2WWC9QAKwF/O1JoTRrpax20vNpmBwEJqZ6lOhNzbPw57LdTPYhwDk==]

ALGORITHM = R

ENDPWD

Note finali

-----------

Infine ... forse questo file non descrive completamente le funzionalita' di

SendPass e a me sicuramente non piace molto scrivere ... se qualcuno scopre

qualcosa che non c'e' scritto me lo faccia sapere ... io SendPass lo conosco

(l'ho fatto per usarlo!) e non leggo il manuale!

SendPass HAM e' un programma HAMWARE, cioe' puo' essere copiato/trasmesso

in qualunque mezzo.

Se non riuscite a farlo andare al primo colpo, usate per il packet per chiedere

a un collega vicino piu' esperto di voi di installarvelo.

EVITATE IN OGNI CASO DI TELEFONARMI O SCRIVERMI PER CHIEDERMI IMPROBABILI

SPIEGAZIONI PERCHE' PERDERESTE SOLO TEMPO.

Inoltre questo e' un progetto CHIUSO aggiornato di recente SOLO per le mie

necessita', NON aspettatevi quindi nessun aggiornamento sicuro, spero di

usare il DOS quanto meno possibile in futuro.

Vicenza, 10/8/1997.